| NOM, prénom : | CONTRÔLE n° | 4° note / 20 : |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 40 min |  |

:

On a mesuré I =  18 mA avec le multimètre ci-contre.

Représenter sur le schéma la position du sélecteur et la position des fils                                  de connexion au moment de la mesure.

:

|  | Enoncer la loi des intensités | Enoncer la loi des tensions |
| --- | --- | --- |
| Dans un circuit en série | Dans un circuit en série… …, l’intensité est la même en tout point. I1 = I2 = … | Dans un circuit en série… …, la tension aux bornes d’un ensemble de dipôles est la somme des tensions aux bornes de chacun. U = U1 + U2 + U3… |
| Dans un circuit en dérivation | Dans un circuit en dérivation… …, le courant principal est la somme des courants dérivés. I = I1 + I2 + I3 | Dans un circuit en dérivation… … la tension est la même aux bornes de chaque dipôle. U = U1 = U2 = U3 = … |

: Les générateurs et les ampoules utilisés dans les montages ci-dessous sont identiques.

L3

6 V

L2

6 V

L1

6 V

Comparer les éclats des lampes L1 et L2. Justifier.

L1 brille plus que L2. La tension aux bornes de L1 est de 6 V alors que celle aux bornes de L2 n'est que de 3 V car elle est en série avec une lampe identique.

U1 > U2-

Comparer les éclats des lampes L1 et L3. Justifier.

L1 brille autant que L3. La tension aux bornes de L1 est de 6 V et celle aux bornes de L3 aussi. En effet, elle est en dérivation avec une autre lampe.

U1 = U3-

: On a mesuré la tension aux bornes de quelques dipôles. Un rectangle en pointillés se trouve près de chaque dipôle aux bornes desquels on n’a pas besoin de mesurer : Indiquer la valeur attendue de la tension.

| 6 V 4 V 2 V | R M # 6 V # 3 V # 1 V 2 V | R # 6 V 6 V 6 V |
| --- | --- | --- |
| Les 3 lampes sont identiques : # 6 V 6 V 3 V 3 V | # 6 V # 4,3 V 1,7 V | R # 6 V # 2 V 4 V |

: Indiquer dans les rectangles en pointillés la valeur de l’intensité attendue. La règle est que « tout ce qui arrive à un nœud de dérivation est égal à ce qui en repart » (c’est une autre forme de la loi d’additivité des intensités en dérivation).

| 4,2 A 1,2 A 3 A | 1,2 A 5,4 A 4,2 A | 0,24 A 0,06 A ou 60 mA 180 m A |
| --- | --- | --- |
| 340 mA |   0,3 A 0,1 A 0,2 A |   3 A 1 A 2 A 6 A |

G





: Le circuit représenté ci-dessous comprend deux lampes montées en série et trois appareils de mesure. Compléter le schéma en utilisant les symboles normalisés.

Indiquer par une flèche le sens du courant.

A

V

V